Baranya Vármegyei SZC Mohácsi Radnóti Miklós Technikum és Szakképző Iskola

Vizsgaremek

Készítették:

Borsos Balázs József (PM)

Diósi Levente Zsolt

Mohács
2025-2026

Baranya Vármegyei SZC Mohácsi Radnóti Miklós Technikum és Szakképző Iskola

Szakma megnevezése: informatikai rendszer- és alkalmazás-üzemeltető technikus

A szakma azonosító száma: 506121202

Vizsgaremek

NetWorks

Készítették:

Borsos Balázs József (PM)

Diósi Levente Zsolt

Mohács

2025-2026

Tartalomjegyzék

Feladat rövid ismertetése	5

Bevezetés	5

Motiváció	5

Cél	6

Jövőbeli terveink	6

Használt technológiák	7

Hálózat Modellezés	7

Együttműködést támogató eszközök	7

Fejlesztés módszertan	8

Scrum	8

Hálózat felépítése	9

Hálózati struktúra	10

Hálózati eszközök felosztása	10

Budapest Iroda	10

Szeged Iroda	10

Debrecen Iroda	11

Székesfehérvár Iroda	11

Budapest szerver Központ	11

Használt protokollok és technológiák	12

VLAN	12

DHCP	12

IPv4-es címek 	12

IPv6-os címek	13

ACL	13

Privilegizált mód védelme	13

Banner Login	13

Banner MOTD	14

OSPF Routing	14

DNS	14

Statikus NAT	14

Dinamikus NAT	15

Hálózat működése	15

Debrecen Iroda	15

Szeged Iroda	16

Budapest Iroda	16

Székesfehérvár Iroda	16

Budapest Szerver Központ	17

Tesztelés	17

Követelményelemzés	17

Teszttervek és tesztesetek kidolgozása	17

Manuális tesztelés	18

Hibák azonosítása és kezelése	18

Csapatmunka	19

Szerepek	19

Borsos Balázs József	19

Diósi Levente Zsolt	19

Összegzés	20

Feladat rövid ismertetése

Bevezetés

A modern vállalati környezetben az informatikai hálózat nem csupán technikai háttér hanem az üzleti folytonosság és a versenyképesség gerince. A technológia rohamléptekkel haladó fejlődése és az exponenciálisan növekvő adatmennyiség olyan robusztus és skálázható rendszereket követel meg amelyek egyszerre garantálják a biztonságot és a hatékonyságot. Jelen dokumentáció célja hogy átfogó képet adjon ezen infrastruktúra megtervezésének és kiépítésének teljes folyamatáról az elméleti alapoktól a gyakorlati megvalósításig.

Motiváció

A NetWorks Kft. hálózatának megtervezésével egy modern a mai kor technológiai elvárásainak megfelelő rendszert kívántunk létrehozni. A Packet Tracer alkalmazása lehetővé tette számunkra hogy kísérletezzünk a különböző topológiai megoldásokkal és megtaláljuk azt a konfigurációt amely a leggyorsabb és legbiztonságosabb adatátvitelt teszi lehetővé. Ez a folyamat tette lehetővé hogy a cég egy olyan stabil rendszert kapjon amely biztos alapot ad a napi munkához.

Cél

A hálózat megtervezésekor elsődleges szempont volt egy olyan robusztus rendszer létrehozása amely a redundáns elemeknek köszönhetően garantálja a folyamatos működést. A biztonsági kezelése érdekében a hálózati eszközöket titkosított jelszókezelési protokollokkal védettük le. A belső és külső forgalom szabályozását valamint az adatok védelmét ACL-ek alkalmazásával oldottuk meg ami lehetővé tette a hálózati szegmensek közötti kommunikáció pontos kontrollját Különös figyelmet fordítottunk a skálázhatóságra is így a rendszer struktúrája alkalmas a jövőbeli bővítések új eszközök és funkciók befogadására ezáltal rugalmasan alkalmazkodik a cég növekedéséhez.

Jövőbeli terveink

- Több sebesség, jobb Wi-Fi: Az adatok mennyisége folyamatosan nő ezért előbb-utóbb muszáj lesz vastagítani a sávszélességet. Érdemes lenne minél hamarabb átállni olyan korszerű technológiákra mint az 5G, Wi-Fi 6 és Wi-Fi 7 hogy ne legyen lassulás még a nagy terhelésnél sem.

- Komolyabb védelem a támadások ellen: A hackerek trükkjei is fejlődnek ezért a biztonsági protokollokat és a tűzfalakat folyamatosan top formában kell tartanunk. Egy igazi okos döntés lenne ha bevetnénk valamilyen mesterséges intelligencián alapuló rendszert ami automatikusan felismeri és kivédi a veszélyeket.

- Átállás IPv6-ra: Ahogy egyre több eszközt dugunk a hálózatba az IPv4 címek előbb-utóbb elfogynak. Bölcs lépésnek látjuk a váltást az IPv6 címzési rendszerre ezzel évekre megoldva a címproblémát.

- NAT Okosítás: Mivel sok kliensünk van ésszerűbb lenne a mostani statikus NAT-ot lecserélni dinamikus NAT-ra vagy PAT-ra (Port Címfordítás). Ez sokkal rugalmasabb és jobban kezeli a nagyszámú felhasználót.

Használt technológiák

Hálózat Modellezés

Cisco Packet Tracer

- A rendszer tervezése során ezt a szimulációs környezetet alkalmaztuk a hálózati architektúra kialakításához. Az alkalmazás segítségével virtuális térben konfigurálhattuk az aktív hálózati eszközöket és a végponti berendezéseket. Külön előnyt jelentett a valós idejű és szimulációs üzemmód közötti váltás lehetősége.

Együttműködést támogató eszközök

Jira

- A projekt tervezési és végrehajtási szakaszában a Jira platformot alkalmaztuk a munkafolyamatok strukturálására. Minden elvégzendő részfeladatot külön jegyként (taskot) rögzítettünk a rendszerben. A munkaszervezés részeként mindenki vezette a saját munkaóráit a kiosztott feladatok mellé. Ez a megoldás biztosította hogy pontosan lássuk ki mennyi időt vett igénybe az egyes részfeladatok kidolgozásában.

GitHub

- A projekt forráskódjait a hálózati topológiát a hálózat tesztelését és a kapcsolódó dokumentációt a GitHub felületén kezeltük. Mivel minden fájlt egy távoli felhőrendszerben kezeltünk a munkánk nem volt egy-egy konkrét munkaállomáshoz kötve. Ez a rugalmasság jelentette a biztonsági tartalékunkat is mivel ez a távoli szinkronizáció biztosította a projekt folytonosságát. Egy váratlan technikai incidens vagy helyi meghibásodás esetén a felhőben tárolt adatok azonnali visszaállítást.

Discord

- A Discord szolgált a hálózati tervezés központi platformjaként ahol a topológia minden egyes elemét közösen határoztuk meg. A felület lehetővé tette hogy a tervezési fázistól a tesztelésig minden egyes technikai döntést azonnal dokumentáljunk így a hálózat felépítése során bármikor visszakereshetőek voltak a korábbi beállítások.

OBS

- A projekt zárószakaszában az OBS Studio szoftvert alkalmaztuk. Ezzel az eszközzel készítettük el a végeredményt bemutató videós dokumentációt.

Fejlesztés módszertan

Scrum

Folyamatok és rugalmasság

- A Scrum alapvetően egy adaptív megközelítést alkalmaz amely lehetővé teszi a fejlesztőcsapatok számára a változásokra és a beérkező visszajelzésekre történő gyors reflexiót. Ennek köszönhetően a termék folyamatos finomítása valósul meg az aktuálisan felmerülő megújuló igényeknek megfelelően.

Csapatmunka

- A keretrendszer kiemelt hangsúlyt fektet a csapatmunkára. Ezt szigorúan definiált szerepkörökkel és szoros együttműködési kötelezettséggel éri el biztosítva hogy a csapat minden tagja pontosan tisztában legyen az aktuális feladataival és felelősségével.

Átláthatóság

- A munkafolyamat mindenki számára nyomon követhető amit a különböző feladatlisták segítenek. A Product Backlog tartalmazza a termékhez szükséges összes elképzelést és javítást a Sprint Backlog pedig a csapat által éppen végzett feladatokat mutatja meg. Így mindenki számára egyértelmű hogy mi a sorrend és pontosan hol tart a fejlesztés.

Sprintek

- A fejlesztés fix idejű szakaszokban úgynevezett sprintekben történik amelyek hossza általában egy és négy hét között mozog. Ez a munkamódszer lehetővé teszi a csapat számára hogy folyamatosan visszajelzéseket kapjon a haladásról. Minden ilyen időszak végén egy ténylegesen működő termékrészlet készül el amelyet közösen át lehet vizsgálni és ez alapján pontosabb terveket lehet készíteni a következő lépésekhez.

Hálózat felépítése

Hálózati struktúra

A Hálózat 6 Telephelyből áll (Budapest, Pécs, Szeged, Debrecen, Székesfehérvár, Budapest Fő szerver) melyek egy-egy Telekom telephelyet szimbolizálnak a Budapest Szerver Központot kivéve amely irányítja az összes telephelyet. A telephelyek egymásközt nem kommunikálnak csak a szerver éri el az összeset. Mindegyiknél a kulcs a router amin keresztül tudnak a Központtal kommunikálni a switchek amik fölosztják és védik a telephelyeket valamint az ott használt eszközökből.

Hálózati eszközök felosztás:

Budapest Iroda:

    - 1 router: Ezen keresztül kommunikál a fő épülettel (szerverrel).

    - 3 switch: Az egyik elősegíti a redundanciát a másik 2 fölosztja az irodákban lévő eszközöket ezen keresztül kommunikálnak a hálózattal.

    - 6 PC, 2 Laptop: Helyi eszközök amik kommunikálnak a switchen keresztül a hálózattal.

Szeged Iroda:

    - 1 router: Ezen keresztül kommunikál a fő épülettel (szerverrel).

    - 2 switch: Az egyik elősegíti a redundanciát a másik 2 fölosztja az irodákban lévő eszközöket ezen keresztül kommunikálnak a hálózattal.

    - 1 multilayer switch: Ez az eszköz fogja össze a VLAN-okat és biztosítja hogy a PC-k automatikusan megkapják a DHCP szerver által kiosztott IP címeket.

    - 6 PC, 1 Laptop: Helyi eszközök amik kommunikálnak a switchen keresztül a hálózattal.

Debrecen Iroda:

    - 1 router: Ezen keresztül kommunikál a fő épülettel (szerverrel).

    - 2 switch: Az egyik elősegíti a redundanciát a másik 2 fölosztja az irodákban lévő eszközöket ezen keresztül kommunikálnak a hálózattal.

    - 1 multilayer switch: Ez az eszköz fogja össze a VLAN-okat és biztosítja hogy a PC-k automatikusan megkapják a DHCP szerver által kiosztott IP címeket.

    - 6 PC, 1 Laptop: Helyi eszközök amik kommunikálnak a switchen keresztül a hálózattal.

Székesfehérvár Iroda:

    - 3 router: Ezeken keresztül kommunikál a fő épülettel (szerverrel).

    - 2 switch: fölosztják az irodákban lévő eszközöket ezen keresztül kommunikálnak a hálózattal.

    - 4 PC: Helyi eszközök amik kommunikálnak a switchen keresztül a hálózattal.

Budapest Szerver Központ:

    - 1 Router: Ezen keresztül kommunikál az összes alhelységgel

    - 1 Switch: Ezen keresztül kommunikál az egész hálózattal

    - 3 Szerver: A központban üzemelő három szerver a menedzsment PC-hez hasonlóan a hálózatot szolgálja ki

    - 1 PC: Erről a gépről érjük el az összes többi PC-t ezen keresztül megy a távoli adminisztráció és minden karbantartás.

    - 1 tűzfal: Ez a megoldás a szerverek biztonsági felügyeletére és a hálózati forgalom karbantartására szolgál.

Használt protokollok és technológiák:

VLAN

A hálózatot nem egyben hagytuk hanem kisebb részekre szabdaltuk szét. Ezzel elértük hogy a különböző telephelyek (Szeged, Debrecen) és részlegek adatai ne keveredjenek ami nemcsak rendszerezettebbé de sokkal biztonságosabbá is teszi az egészet. A Debrecen Switch1-2, Debrecen Multilayer Switch1-ben 10-es, 20-as VLAN-ok vannak megadva illetve a Szeged Switch1-2, Szeged Multilayer Switch1-ben pedig 30-es, 40-as VLAN-ok vannak megadva így ha az egyik részlegen hálózati hiba lépne fel az nem rántja magával a többi telephely elérését.

DHCP

A DHCP automatikusan kiosztja a hálózati eszközök számára a szükséges konfigurációs beállításokat például az IP címet az alhálózati maszkot az alapértelmezett átjárót és a DNS-szervereket. Ez jelentősen megkönnyíti a hálózat üzemeltetését különösen nagyobb rendszerekben ahol sok eszköz csatlakozik. A Budapest szerver és a Budapest telephely illetve a Székesfehérvár telephely kivételével minden más épület eszközei DHCP-n keresztül kapják meg ezeket a beállításokat.

IPv4-es címek

Az IPv4 a hagyományos 32 bites címzési rendszer amely évtizedek óta az internet alapját képezi. Bár megbízható és széles körben támogatott címkészlete mára erősen korlátozottá vált ezért hosszú távon elkerülhetetlen az IPv6-ra való átállás. Azonban mivel számos hálózati eszköz alkalmazás és szolgáltatás még mindig elsősorban IPv4-re épül a teljes körű átállás nem mindenhol megvalósítható azonnal. IPv4-es címeket a hálózat minden egyes telephelyén alkalmaztuk kivéve egy telephelyen.

IPv6-os címek

Az IPv6-ra azért volt szükségünk mert a régi rendszer egyszerűen kezdett kifogyni a szabad helyekből. Ez az új 128 bites megoldás szinte végtelen számú címet ad ráadásul alapból biztonságosabb is. A gyártórészlegen azért vezettük be már most mert tudjuk hogy hamarosan rengeteg új eszközünk lesz ott. IPv6-os címeket a Budapest Irodában helyeztük el.

ACL

Az ACL egy olyan szabálykészlet amely meghatározza hogy egy adott hálózati csomag továbbítása engedélyezett vagy tiltott. Az ACL-ek segítségével szabályozhatjuk az eszközök közötti kommunikációt például korlátozhatjuk bizonyos IP tartományokhoz való hozzáférést. A Budapest szerveren ilyen ACL-ek kerültek beállításra a fő szerverek védelmének biztosítása érdekében.

Privilegizált mód védelme

Az ”enable secret password” egy olyan biztonsági jelszó amely az emelt szintű (adminisztrátori) hozzáférés eléréséhez szükséges. Ez a jogosultsági szint biztosít teljes körű hozzáférést a beállításokhoz és a konfiguráció módosításához ezért annak védelme kiemelten fontos.

Banner Login

A Login Banner egy előzetesen megjelenő tájékoztató üzenet amely már a hitelesítés előtt látható például távoli (SSH) vagy közvetlen konzolos csatlakozás esetén. Feladata hogy felhívja a figyelmet arra hogy az adott rendszerhez való hozzáférés engedélyhez kötött valamint hogy a felhasználói tevékenységek rögzítésre és ellenőrzésre kerülhetnek. A hálózatban minden érintett routeren konfigurálásra került ez a figyelmeztető üzenet annak érdekében hogy a csatlakozni kívánó felhasználók már a bejelentkezés előtt egyértelmű tájékoztatást kapjanak.

Banner MOTD

A Message of the Day (MOTD) banner egy szöveges üzenet amely a hálózati eszközök felhasználóinak jelenik meg a csatlakozáskor például egy router vagy switch terminálján. Általában üdvözlő szöveget használati feltételeket vagy figyelmeztetéseket tartalmaz. Hálózatunkban a napiüzenet így szól: „Belepes csak Adminisztratoroknak!– ezt csak is a Budapest Szerver Router-en állítottuk be illetve a Debrecen Router, Szeged Router, Budapest Router-eken pedig hogy „Hozzaferes csak Guest felhasznaloknak!” üdvözölje az eszközökhöz csatlakozó felhasználókat.

OSPF Routing

A hálózatunk belső forgalomirányításáért az OSPF protokoll felel amelyet az összes hálózati routeren alkalmaztunk. Az algoritmus alapja a Link State adatbázis amelyből minden eszköz egy saját naprakész topológiai térképet generál. Garantálja a hierarchikus hálózati felépítést ami lehetővé teszi a későbbi bővítéseket anélkül hogy a teljes útválasztási táblát újra kellene tervezni.

DNS

A hálózatunkban a névfeloldásért a DNS felel amely az emberi fogyasztásra alkalmas domain neveket fordítja le gépi azonosítókra azaz IP címekre. A Budapest Szerver Központba egy dedikált DNS szervert üzemeltetünk amely központi kiszolgálóként biztosítja a fordítást a hálózat minden eszköze számára. A rendszer kulcsfontosságú eleme a saját weboldalunk elérése: a szerver a 192.168.1.11-es IP címet rendeli hozzá a www.telekom.hu domainhez.

Statikus NAT

A statikus NAT egy olyan technológia amely állandó rögzített kapcsolatot hoz létre egy belső (privát) IP cím és egy külső (publikus) IP cím között. A statikus NAT-ot a Budapest Szerver Routeren alkalmaztuk. A szerverszobában elhelyezett szerverek és a dedikált adminisztrációs munkaállomások számára tartjuk fenn. Erre azért van szükség mert a szervereknek állandó elérhetőségre van szükségük.

Dinamikus NAT

A dinamikus NAT során a router egy előre meghatározott publikus IP címkészletből rendel hozzá címeket a belső hálózat eszközeihez ellentétben a statikus NAT-tal itt nem fix a hozzárendelés. Dinamikus NAT-ot a Székesfehérvár Router2 eszközön alkalmaztunk. Az ottani Irodában a gépeknek nincs szükségük állandó külső elérésre így a rendelkezésre álló címkészlet rugalmasan osztható meg a felhasználók között.

Hálózat működése

A hálózat egy több telephelyes (WAN) kapcsolatra épül ahol az egyes városok irodái egy központi útvonalválasztó az „Összekötő Router” segítségével kommunikálnak egymással. A hálózat célja a telephelyek közötti biztonságos adatforgalom a központosított szerverelérés és a helyi irodai munkavégzés támogatása. Regionális irodák: (Debrecen, Szeged, Budapest) a helyi routerek fogadják a központi jelet és szétosztják a helyi hálózat számára. A hálózatban Multilayer Switchek és hagyományos 2960-as switchek kaptak szerepet amelyek stabil kapcsolatot biztosítanak a végpontoknak. Minden irodában találhatók Home Routerek amelyek a laptopok számára biztosítanak Wi-Fi hozzáférést. Az irodákban számos PC található amely a napi munkavégzést szolgálják.

Debrecen Iroda

A Debrecen Router a központi elem amely a Debrecen Multilayer Switch1 és a Debrecen Switch1-2 csatlakoznak fa topológiában vezeték nélküli elérést a Debrecen Home Router1 biztosítja a laptopnak. A Debrecen Router végzi az inter-VLAN routingot a 10-es, 20-as VLAN-ok között. A PC-k DHCP-n kapják az IPv4 címeiket a routertől így nincs szükség manuális beállításra a végpontokon. A Router CLI kiírja a napiüzenetet: „Hozzaferes csak Guest felhasznaloknak!” illetve ha a vendég beszeretne lépni akkor szükséges a jelszó amit ki is ír a CLI: „Hozzafereshez jelszo szukseges:”. A Debrecen Router az OSPF 10 dinamikus protokollt használva (Area 0) kapcsolja össze a helyi VLAN 10,20 szegmenseket a hálózat többi részlegével miközben a távoli elérést statikus útvonalak támogatják a központi Összekötő Router felé.

Szeged Iroda

Strukturálisan hasonlít a debreceni irodához de logikailag minimálisan elszeparált tartomány. A Szeged Router a Szeged Multilayer Switch1-en keresztül vezérli a Szeged Switch1-2-t. vezeték nélküli elérést a Szeged Home Router1 biztosítja a laptopnak. A iroda gerincét a 30-as, 40-es VLAN-ok adják. A PC-k itt is DHCP kliensként működnek az IP címzést a Szeged Router kezeli. A Szeged Router az OSPF 10 dinamikus protokollt használva (Area 0) kapcsolja össze a helyi VLAN 30,40 szegmenseket a hálózat többi részlegével miközben a távoli elérést statikus útvonalak támogatják a központi Összekötő Router felé. A Router CLI kiírja a napiüzenetet: „Hozzaferes csak Guest felhasznaloknak!” illetve ha a vendég beszeretne lépni akkor szükséges a jelszó amit ki is ír a CLI: „Hozzafereshez jelszo szukseges:”

Budapest Iroda

A Budapest Router közvetlenül egy központi Budapest Switch1-re csatlakozik amely két további switch-re (Budapest Switch2-3) osztja szét a forgalmat. Két külön Home Router szolgálja ki a vezeték nélküli igényeket (Budapest Home Router1-2) amikre 1-1 Budapest Laptop csatlakozik. Itt nincsenek VLAN-ok a hálózat egységességét a statikus IPv6 címzés adja. Minden PC-n manuálisan van rögzítve az egyedi IPv6 azonosító ami stabil elérést biztosít. A Router CLI kiírja a napiüzenetet: „Hozzaferes csak Guest felhasznaloknak!” illetve ha a vendég beszeretne lépni akkor szükséges a jelszó amit ki is ír a CLI: „Hozzafereshez jelszo szukseges:”. A hálózat ezen részén a forgalomirányítást az OSPF 10 protokoll és a gerinchálózat felé mutató statikus utak együttesen biztosítják.

Székesfehérvár Iroda

Ez a telephely a soros router kapcsolatok és a címfordítás (NAT) miatt különleges. Egy három routerből álló lánc (Székesfehérvár Router1-2-3) alkotja a gerincet illetve a Székesfehérvár Router2-3 beállított Access-list 1 (ACL) szabályoz. A végpontok két külön Székesfehérvár Switch1-2-re csatlakoznak, a Székesfehérvár Router2 eszközön futó Dinamikus NAT biztosítja a belső hálózat maszkolását a külvilág felé a PC-k kényelmét a DHCP alapú címkiosztás szolgálja. Mindhárom routerben a forgalomirányítás az OSPF 10 protokoll és a gerinchálózat felé mutató statikus utak biztosítják.

Budapest Szerver Központ

Ez a hálózat ahol az adatbiztonság és a központi szolgáltatások összpontosulnak. A Budapest Szerver Router egy Szerver Switch-en keresztül kapcsolódik a három szerverhez és egy központi PC-hez. A biztonságos külső elérést a Statikus NAT garantálja ez a központ felel a levelezési forgalomért amely innen áramlik ki a többi telephely PC-k felé. A tűzfal szűri a forgalmat megvédve a szervereket az illetéktelenektől. A forgalomirányítást az OSPF 10 protokoll és a gerinchálózat felé mutató statikus utak együttesen biztosítják. A Budapest Szerver Routeren beállított Access-list 1 (ACL) szabályozza a forgalmat engedélyezve a debreceni és szegedi hálózati szegmensek számára a szerverek elérését. A Router CLI kiírja a napiüzenetet: „Belepes csak Adminisztratoroknak!” illetve ha a Admin beszeretne lépni akkor szükséges a jelszó amit ki is ír a CLI: „Hozzafereshez jelszo szukseges:”. Az Enable Secret Password parancs egy titkosított jelszót állít be az emelt szintű módhoz így a router konfigurációjába való belépéskor a felhasználónak meg kell adnia a jelszót.

Tesztelés

A hálózati tesztelés elsődleges célja a rendszer megbízhatóságának optimális teljesítményének és biztonságának garantálása. A folyamat biztosítja hogy az infrastruktúra megfeleljen a technikai elvárásoknak.

Követelményelemzés

Mielőtt bármilyen tesztelési műveletet elindítanánk nagyon fontos a projekt céljainak pontos meghatározása. A hálózati tesztelés sikere nem a tesztek futtatásakor hanem a követelmények pontos meghatározásakor dől el.

Teszttervek és tesztesetek kidolgozása

A tesztterv rögzíti a teszteléshez használt módszertant és eszközrendszert. A konkrét ellenőrzéseket tesztesetekben rögzítjük amelyek a hálózat egyes szegmenseire fókuszálnak.

ID (Azonosító): Egyedi azonosító a rendszerezéshez. Pl.:  NW-T-001

Teszt célja: Meghatározza a vizsgált hálózati funkció vagy biztonsági szabály konkrét célját. Pl.: Adminisztrátori jogosultságok validálása.

Előfeltételek: Azon technikai paraméterek vagy állapotok amelyeknek teljesülniük kell a teszt megkezdése előtt. Pl.: Internetelérés ellenőrzése Csatlakoztatott hálózati kábel.

Valós eredmény: A teszt során tapasztalt tényleges kimenet. Pl.: Az IP-címet a gép megkapta.

Valós eredmény: A teszt eredménye sikeres vagy sikertelen (PASS, FAILED)

Bug report/ID: A hiba egyedi azonosítója amely lehetővé teszi a hiba nyomon követését és javításának dokumentálását. Pl.: NW-T-005/NET-25

Használt szoftververzió: A tesztkörnyezet pontos verziószáma a későbbi visszakereshetőség érdekében. Pl: Cisco Packet Tracer 8.2.2.

Teszt pontos időpontja: Pl: 2025.11.18 11:50:00

Manuális tesztelés

A manuális tesztelés során a szakember saját maga közvetlen beavatkozással ellenőrzi hogy a hálózat és az eszközei megfelelően működnek-e. Ez a folyamat segít abban hogy biztosítsuk a rendszer sebességét stabilitását és biztonságát.

Kapcsolat ellenőrzése: Megnézzük hogy az eszközök látják-e egymást a hálózaton. Pl: Pingelés a két gép között.

Beállítások átnézése: Megbizonyosodunk róla hogy a routerek és switchek konfigurációja pontos. Pl: A beállítások listázása parancssorban.

Biztonsági teszt: Annak ellenőrzése hogy a védelmi vonalak (jelszavak) megfelelően működnek-e.

Hibák azonosítása és kezelése

A tesztelés egyik legfontosabb célja a hibák megtalálása és pontos leírása. Ez biztosítja hogy a hálózat stabilan és biztonságosan működjön.

Hibák keresése: A tesztelés során talált problémák részletes rögzítése beleértve a hiba leírását is.

Hibák rögzítése: A hibákat egy átlátható rendszerbe (Jira) írjuk be hogy mindenki lássa mit kell kijavítani.

Csapatmunka

Szerepek

Borsos Balázs József vállalt szerepei voltak a Projekt során:

Project Manager (PM)

- Időterv betartása és a csapattagok közötti kommunikáció irányítása.

- Közreműködés a hálózati architektúra és a biztonsági protokollok kidolgozásában.

- A használt technológiák és szoftverek rögzítése.

- Az OBS stúdió beállítása és a projektet bemutató vágott videóanyag elkészítése.

Videókészítő

- A hálózat bemutatása videó formátumában

- Gyorsgombok beállítása (elindítás, leállítás)

- Videó felvevő program (OBS)

- Videó elkészítése/vágása

Hálózat tervezés/tesztelés

- A topológia megtervezése az eszközök kábelezése vagy vezeték nélküli beállítása.

- A hálózati eszközök szoftveres telepítése és a biztonsági beállítások implementálása.

- A hibák felderítése részletes dokumentálása és a javítások utáni ismételt ellenőrzés.

- Folyamatos visszajelzés a rendszer állapotáról és a talált hibák státuszáról.

Diósi Levente Zsolt vállalt szerepei voltak a Projekt során:

Hálózat építése/konfigurálása

- Az eszközök közötti fizikai kapcsolatok megtervezése és létrehozása.

- A routerek, switchek és egyéb hálózati eszközök konfigurálása alapbeállításainak elvégzése és a forgalom irányítása.

- A hálózati eszközök védelme jelszavak beállítása és a hozzáférési korlátok konfigurálása.

Dokumentáció elkészítése

- eszközök és technológiák részletes bemutatása és listázása.

- A hálózati felépítés a topológia és a rendszer működési elvének szöveges összefoglalása.

- A feladatok rövid ismertetése a csapatmunka bemutatásáé.

- A tesztelés menetének és eredményeinek írásos rögzítése a végső dokumentációban.

Tesztelés

- A teszteléshez szükséges eszközök és szoftveres feltételek beállítása.

- Listát készítünk a sikeres és sikertelen tesztekről illetve a talált hibák aktuális állapotáról.

- Ha hiba történik leírni a probléma pontos menetét és azt hogy mi lett volna az elvárt eredmény.

- Beszámoló küldése a fejlesztőknek és a vezetőknek a hálózat állapotáról és a javítások haladásáról.

Összegzés

A projekt befejeztével elmondhatjuk hogy a közös munka során nemcsak egy működő hálózatot építettünk ki hanem megtanultuk a csapatmunka fontosságát is. A feladatok elosztása során mindenki a saját erősségeire támaszkodott értelemszerűen. A munka során kiemelt figyelmet fordítottunk a belső kommunikációra ami kulcsfontosságúnak bizonyult a hibák gyors kijavításában és a dokumentáció pontos vezetésében. Ez a projekt kiváló gyakorlati lehetőséget nyújtott a hálózati technológiák mélyebb megismerésére a routerek és switchek konfigurálásától kezdve a biztonsági protokollok teszteléséig. Összességében a kitűzött célokat sikeresen teljesítettük és egy stabil rendszert hoztunk létre.

Elneveztem Windows Szerver 2019-nek majd hozzáadtam az ISO file-t majd rákattintottam a Befejezés gombra

Átállítottam a nyelvezetet angolról magyarra

Itt rákattintottam a telepítésre

Telepítés

Itt kiválasztottam a másodikat

Itt kipipáltam a license-t majd rányomtam a Next-t gombra

Itt a custom-öt választottam ki

Itt kiválasztottam a meghajtót majd rányomtam a Next-re

Telepítés

Letelepített majd újra indult a szerver

Itt jelszót kellett beírni

Átírtam a szervernek a nevét ADMINPC-re majd újra indítottam

Itt kiírja hogy átvan írva a Szerver ADMINPC-re

Bementem a ”Network Connections”-be rákattintottam jobb klikkel majd a tulajdonságokba (Properties)

Az IPv6 bevolt pipálva alapból szóval azt kikapcsoltam majd IPv4-be rákattintottam

IP címet, Maszkot, Átjárót, majd DNS-t is beírtam statikusan

Majd hozzáadtam az Active Directory-t

Itt semmit nem pipáltam be csak rányomtam a Next-re

Itt Benyomtam a Restart-ot majd letelepítettem

Itt megvártam még letelepít majd rákattintottam a Promote-ra

Itt hozzáadtam egy new forest-et majd elneveztem Mohacs.local-nak majd rányomtam a Next-re

Itt jelszót írtam be majd rányomtam a Next-re

Itt beírta automatikusan hogy MOHACS a domain névhez majd rányomtam a Next-re

Itt semmit nem állítottam át csak rányomtam a Next-re

Itt is a Next-re nyomtam rá

Itt pedig letelepítettem

Megvártam még letelepített majd bezártam

Itt megnyitottam a DNS Manager-t és kiírja az ADMINPC-t hogy statikusan belett állítva IP cím (192.168.1.2)

Itt rányomtam a Reverse Lookup Zones-ra jobb klikkel majd a New Zone-ra majd rányomtam a Next-re

Majd a Primary Zone-ra nyomtam rá és az Active Directory Zone-t bepipáltam majd a Next-re nyomtam rá

Itt a másodikat választottam ki majd rányomtam a Next-re

Itt az IPv4-et választottam ki majd rányomtam a Next-re

Itt az IP címet kellett beírni ami a Szervernek is megvan adva majd rányomtam a Next-re

Itt rányomtam hogy ne engedélyezze a dinamikus frissítéseket majd a Next-re

Itt pedig rányomtam a Finish-re

Itt belementem a Browse-ba és megkerestem a amit létrehoztam Szervert majd rányomtam az OK-ra

Itt pedig látszik is hogy sikeresen hozzá van adva

Itt hozzáadtam a DHCP-t

Itt semmit nem pipáltam be csak rányomtam a Next-re

Itt megvártam még letelepít majd rányomtam a DHCP configuration-re

Itt rányomtam a Next-re

Itt rányomtam a Commit-ra

Itt pedig kiírta hogy DHCP Szerver konfigurációja sikeres volt majd a Close-ra rányomtam

Itt rányomtam bal oldalt a Local Server-re majd a Remote Desktop-nál a Disabled-re majd az OK-ra

Itt rányomtam a jobb felső sarokban lévő Tools-ra majd kiválasztottam a telepített DHCP-t majd rányomtam jobb klikkel az IPv4-re majd a New Scope-ot választottam ki majd a Next-re

Itt névnek beírtam simán hogy Servers majd a Next-re rányomtam (Description-nek nem írtam be semmit)

Itt beírtam a kezdő IP címet majd az utolsó címet a Maszk automatikusan beíródott majd rányomtam a Next-re

Itt hozzáadtam a kezdő címet és az utolsó címet is ugyanarra (192.168.1.2-re)

Itt rányomtam a Next-re

Itt automatikusan a Yes volt kiválasztva majd a Next-re rányomtam

Itt megadtam az átjárót ami 192.168.1.1 majd rányomtam a Next-re

Itt beírtam a szerver névhez hogy: adminpc.mohacs.local majd hozzáadtam az DNS címet ami a 192.168.1.11

Itt rányomtam az Add-ra majd várni kellett egy 10másodpercet majd rányomtam a Next-re

Itt beírtam a címet majd rányomtam az Add-ra majd a Next-re

Itt is automatikusan a Yes volt kiválasztva majd rányomtam a Next-re

Itt rányomtam a Finish-re

Itt lenyitottam a Scope file-t majd rányomtam az Address Pool-ra és sikeresen hozzá lettek adva

Itt hozzáadtam a Print and Document-et

- Itt kipipáltam mind a hármat majd rányomtam a Next-reMielőtt rányomtam volna a telepítésre benyomtam a Restart-ot majd utána telepítettemItt megnyomtam a Windows + R gombot majd beírtam diskmgmt.msc

Itt particionáltam majd megadtam hogy mennyi tárhelyet szeretnék megadni (ami 15000 MB) majd rányomtam a Shink-re

Itt rányomtam a Next-re

Itt kiválasztottam hogy ”E” betűjelű legyen a meghajtó majd rányomtam a Next-re

Itt a File System NTFS-nek lett megadva majd a Volume label-nál a New Volume-t írtam be majd kipipáltam a Perform a quick format-ot és rányomtam a Next-re

Itt pedig sikeresen hozzálett adva egy új partíció

Itt megcsináltam a Local Backup-ot

Itt hozzáadtam a Windows Server Backup-ot majd rányomtam a Next-re

Itt pedig kiválasztottam a Full server-t majd rányomtam a Next-re

Itt átírtam 9 óra helyett 11-re majd rányomtam a Next-re

Itt kiválasztottam a Back up to a volume-t majd rányomtam a Next-re

Itt rányomtam a Finish-re

Itt pedig rányomtam a Close-ra

Itt kiválasztottam minden olyat amire szükség van

Itt megnyitottam az Edge böngészőt majd beírtam a keresőbe hogy localhost majd ezt az oldalt dobta ki

Itt leállítottam a Szerver-t majd bementem a Szerver konfigurálásba majd bementem a Megosztott mappákba majd amit létrehoztam weboldal file-t a laptopon a ”C” meghajtójában azt hozzáadtam a Szerverhez és bepipáltam az Automata csatolást meg a Make Globalt majd rányomtam az OK-ra

Itt a Szerverben megjelent a text Document

Itt átállítottam HTML-re a text Documentumot majd rányomtam az OK-ra

Itt újra beírtam az Edge böngészőbe hogy localhost és sikeresen megjelent az oldal a HTML kódolások miatt

Itt letöltöttem az 64-bit windows msi-t

Itt a weboldal file-ba hozzáadtam az msi file-t

Itt hozzáadtam egy user1-et majd rányomtam a Next-re

Itt megkellett adni egy jelszót majd bepipáltam hogy ha bejelentkezek a user1-el akkor új jelszót kelljen írni majd rányomtam a Next-re

Itt megjelent a user1 amit létrehoztam

Itt létrehoztam egy GPO-t amit elneveztem Software Update-nak

Itt hozzáadtam a letöltött msi file-t a szerverben lévő ’’C’’ meghajtójábanItt bementem a Local Disk-be (ami a ’’C’’ meghajtó a szervernek) majd belementem a Software Update file mappába amit létrehoztam amibe belementem a Tulajdonságokba majd a Security Advanced-be majd a Everyone-t átállítottam Read-re

Itt lenyitottam a user config-ot majd rányomtam a Software Install-ba majd az Assigned-t választottam ki majd rányomtam az OK-ra

Itt megjelent a letöltött fileItt a létrehozott mappát beállítottam hogy más user is hozzáférjenek a tartalomhoz

Itt rányomtam a windows logóra a bal alsó sarokba majd átjelentkeztem a létrehozott user1 fiókba ahol beírtam a helyes jelszót majd új jelszót kellett beírni ahogy az be is lett állítva

Itt beírtam az új jelszót a user1-nek és sikeresen bejelentkeztem

Ez pedig az összegzés

telepítettem a szoftvert és annak függőségeit miután frissítettem a forráslistákat a legújabb elérhető csomagokért.

Ez a lépés azért fontos mert itt tudtam meg a hálózati kártyám pontos nevét amit később a DHCP szerver beállításánál fel kellett használnom.

Ez a lépés azért fontos mert itt tudtam meg a hálózati kártyám pontos nevét amit később a DHCP szerver beállításánál fel kellett használnom.

Itt adtam meg a rendszernek hogy a DHCP szerver az enp0s3 elnevezésű hálózati interfészen szolgálja ki a kéréseket.

Rögzítettem az IP cím tartományt amit majd a a rendszer automatikusan kioszt a hálózatra csatlakozó eszközöknek.

Kézi beállítás látható ahol a statikus IP címet az alhálózati maszkot és az alapértelmezett átjárót rögzítettem a stabil kapcsolat érdekében.

Parancs futtatása látható amellyel ellenőriztem hogy az imént beállított DHCP szerver sikeresen elindult-e.